ARP và RARP

- 2 dạng bản tin cơ bản: ARP request và ARP respond

- Hardware Address (Địa chỉ lớp 2/ Địa chỉ vật lý)

- Protocol Address (Địa chỉ lớp 3/ Địa chỉ IP)

IP Datagram Format

Three-way handshake

- Giao thức TCP

- Khác với UDP – giao thức có thể lập tức gửi gói tin mà không cần phải thiết lập kết nối, TCP đòi hỏi thiết lập kết nối trước khi gửi dữ liệu và kết thúc kết nối khi việc gửi dữ liệu hoàn tất

- Để truyền 1 gói tin, giao thức có 3 hoạt động chính

+ Thiết lập kết nối

+ Truyền dữ liệu

+ Kết thúc kết nối

- Thiết lập kết nối: Sử dụng quy trình bắt tay 3 bước

- Client yêu cầu mở cổng dịch vụ bằng cách gửi gói tin SYN (gói tin TCP) tới server, trong gói tin này, tham số sequence number được gán cho một giá trị ngẫu nhiên X.

- Server hồi đáp bằng cách gửi lại phía client bản tin SYN-ACK, trong gói tin này, tham số acknowledgment number được gán giá trị bằng X + 1, tham số sequence number được gán ngẫu nhiên một giá trị Y

- Để hoàn tất quá trình bắt tay ba bước, client tiếp tục gửi tới server bản tin ACK, trong bản tin này, tham số sequence number được gán cho giá trị bằng X + 1 còn tham số acknowledgment number được gán giá trị bằng Y + 1