- Vào chế độ đặc quyền (Router#)

Router> enable

- Vào chế độ cấu hình (Router# (config))

Router# config t

- Hiển thị ip các cổng của router

Router# show ip interface brief

- Cấu hình ip cho các cổng của router

Router# interface tên_cổng

Router# ip address địa_chỉ_ip   subnet_mask

Router# no shutdown

- Hiển thị bảng định tuyến

Router# show ip route

- Định tuyến cho router

Router# (config) ip route network_ip   subnet_mask   next_hop