2^x-2

x: số bit host

3 bit subnet: 2^3= 8 mạng con (0 -> 7)

Mạng con số 0: 000

Mạng con số 5: 101

Mạng con số 7: 111

176.10.x.y Class B

Mặt nạ mặc định (Default mask class B) = 255.255.0.0

172.10.0.0/16

16 bit network , 16 bit host

subnet = 3 bit -> host = 16-3 =13 bit

Địa chỉ mạng con số 5 = 176.10.[10100000].0/19

=176.10.160.0/19

Địa chỉ quảng bá mạng con số 5: 176.10.[10111111].255 = 176.10.191.255

Dải địa chỉ khả dụng (hợp lệ) = 176.10.160.1 -> 176.10.191.254

Mặt nạ mạng con số 5: 255.255.[11100000].0=255.255.224.0

10 bit subnet: 2^10= 1024 mạng con (0 -> 1023) ở Byte 3,4

host = 16-10 = 6 bit (Byte 4)

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 10 | ? | ? |

Tính địa chỉ mạng con, quảng bá, dải địa chỉ hợp lệ (khả dụng), mặt nạ mạng con của mạng con số 29, 135, 833, 999

mạng con số 29:

10 bit subnet = 0000011101

Địa chỉ mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 10 | 00000111 | 01000000 |
| 176 | 10 | 7 | 64 |

176.10.7.64/26

Địa chỉ quảng bá của mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 10 | 00000111 | 01111111 |
| 176 | 10 | 7 | 127 |

176.10.7.127

Dải địa chỉ IP khả dụng (hợp lệ):

Available (Valid) IP Address Range (Scope):

172.16.7.65 -> 176.10.7.126

Mặt nạ mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 255 | 11111111 | 11000000 |
| 255 | 255 | 255 | 192 |

mạng con số 135:

10 bit subnet = 0010000111

Địa chỉ mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 10 | 00100001 | 11000000 |
| 176 | 10 | 33 | 192 |

176.10.33.192/26

Địa chỉ quảng bá của mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 10 | 00000111 | 11111111 |
| 176 | 10 | 33 | 255 |

176.10.33.255

Dải địa chỉ IP khả dụng (hợp lệ):

Available (Valid) IP Address Range (Scope):

172.16.33.193 -> 176.10.33.254

Mặt nạ mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 255 | 11111111 | 11000000 |
| 255 | 255 | 255 | 192 |

mạng con số 833:

10 bit subnet = 1101000001

Địa chỉ mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 10 | 11010000 | 01000000 |
| 176 | 10 | 208 | 64 |

176.10.208.32/26

Địa chỉ quảng bá của mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 10 | 11010000 | 01111111 |
| 176 | 10 | 208 | 127 |

176.10.208.127

Dải địa chỉ IP khả dụng (hợp lệ):

Available (Valid) IP Address Range (Scope):

172.16.208.65 -> 176.10.208.127

Mặt nạ mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 255 | 11111111 | 11000000 |
| 255 | 255 | 255 | 192 |

mạng con số 999:

10 bit subnet = 1111100111

Địa chỉ mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 10 | 11111001 | 11000000 |
| 176 | 10 | 249 | 192 |

176.10.249.192/26

Địa chỉ quảng bá của mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 176 | 10 | 00000111 | 11111111 |
| 176 | 10 | 249 | 255 |

176.10.249.255

Dải địa chỉ IP khả dụng (hợp lệ):

Available (Valid) IP Address Range (Scope):

172.16.249.193 -> 176.10.249.254

Mặt nạ mạng con:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 255 | 11111111 | 11000000 |
| 255 | 255 | 255 | 192 |

Router/Modem/Access Point:

Kết nối đến ISP (WAN):

Router có giao diện LAN và WAN(Internet) riêng:

Phía LAN có 1-4 cổng LAN (Switch), có thể hỗ trợ mạng không dây WLAN (wifi)

Phía WAN được cấp từ ISP một địa chỉ public (cấp động)

Gói tin nếu có địa chỉ nguồn private đi ra Internet thì các router trên Internet sẽ ko định tuyến được -> loại bỏ gói tin

Do vậy gói tin đi từ mạng LAN ra Internet phải chuyển đổi qua cơ chế NAT (Network Address Translation) để chuyển đc IP nguồn của mạng LAN sang đc IP nguồn là đc IP public. Thông thường đó chính là đc IP public tại giao diện WAN của router/modem kết nối ra Internet.

NAT sẽ thực hiện chuyển đổi ngược lại khi gói tin từ Internet quay về để chuyển gói tin đó đến đúng địa chỉ IP của máy tích đích cần nhận trong mạng LAN.